Приложение №1

к Договору №_______ от  00.00. 20__ г.

- Требования к предоставляемым файлам

  - Форматы применяемых файлов

    - В работу принимаются композитные PDF файлы, соответствующие стандарту PDF/X-1a.

    - Генерация PDF-файлов должна осуществляться через Adobe Acrobat Distiller c использованием установочных параметров, которые можно получить в типографии.

!!!Обязательно должна быть совместимость с версией Acrobat 4.0 (PDF version 1.3).

PDF-файлы, сгенерированные через функции экспорта из программ верстки, не допустимы и приниматься в работу не будут.

    - В случае невозможности Заказчиком предоставить PDF-файлы, типография, после предварительного согласования версий программ, может принять в работу файлы верстки программ QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw  и изменить формат самостоятельно за оплату по согласованию сторон. Измененный формат отправляется заказчику на сверку и утверждение «в печать» по электронной почте.

Требования к именам файлов

    - Все файлы должны иметь наименование, состоящее из цифр, латинских букв и знаков «подчеркивания». Название файла должно содержать информацию о том, что внутри этого файла. Возможны префиксы из латинских букв без спец. символов и пробелов перед номером полосы для обозначения издания.

    - Файлы предоставляются на каждую деталь издания отдельно. Недопустимо включать несколько деталей в один файл.

Пример, представления файлов:

Журнал на скобу, 64 полосы блок:

– cover_4_1.pdf,

– block_01-64.pdf.

Брошюра на клей:

– cover_4_1.pdf,

– cover_2_3.pdf,

– block_01-64.pdf.

Нумерация в названии файлов соответствует фактическому расположению полос в макете (если значение колонцифры не совпадает с положением полосы в макете, то нумерация файла происходит по фактическому положению полосы)

    - При использовании в составе блока нескольких вкладок, вклеек, приклеек  в названии файла должно фигурировать указание на их номер в порядке размещения в издании ( vkl_1.pdf, vkl_2.pdf).

    - При наличии в издании «перевертыша» (части издания, которая печатается «вверх ногами») должна сохраняться сквозная нумерация страниц в файле, независимо от колонцифр на перевернутых полосах, т.е. файл с «перевертышем» должен быть пронумерован по фактическому положению полосы в макете, и полоса в файле должна быть повернута на 180°.

    - При замене файлов после проверки новые файлы обязательно должны иметь обозначение «new» в конце имени файла (например, proba001new.pdf). Информацию о замене файлов дублируем начальнику ПО Алексеевой А.Ю. по e-mail: alekseeva@prhouse.mv.ru В теме письма пишем ВНИМАНИЕ!  ЗАМЕНА

    - При повторной замене добавляется «new2» и т.д. (например, proba001new2.pdf).

Требования к содержанию PDF-файлов

    - Публикации, используемые для создания PDF-файлов, должны удовлетворять следующим требованиям:

- размеры страницы в Document Setup должны соответствовать послеобрезному формату продукции. Обрезной формат продукции выставляется в “trim box” (обрезной формат);

Если вы готовите многостраничную публикацию, не верстайте ее технологическими разворотами. Файлы с такими разворотами приниматься в работу не будут.

- ориентация изделия на странице в публикации должна соответствовать требуемой в готовой продукции;

- все страницы блока должны быть в одном файле PDF и должны быть расположены по порядку, иметь одинаковый формат (размер в мм.).

- все цвета, используемые в публикации, должны задаваться в модели CMYK, кроме цветов, предполагающих печать дополнительными красками (заданных как Spot Color). Файлы не должны содержать объектов в цветовых пространствах RGB, LAB, а также (если иное не указано в технической спецификации издания) неделённых spot-цветов (пантонов), которые не печатаются.

    - PDF-файл не должен содержать комментариев, созданных средствами Adobe Acrobat; PDF файл не должен содержать слои.

    - PDF-файлы не должны содержать встроенных ICC-профилей.

    - В PDF-файл должны быть внедрены все используемые в публикации шрифты.

    - По умолчанию для черного текста или черных векторных объектов при растрировании устанавливается значение BLACK “overprint on”. Если для какой-либо полосы или издания в целом недопустимо присвоение черному цвету значения “overprint on”, то это должно быть согласовано письменно с менеджером в момент сдачи материалов.

Недопустимо назначение атрибутов «overprint» элементам макета. В случаях, когда данные аттрибуты используются как элемент дизайна, об этом необходимо дополнительно сообщить специалистам типографии. Недопустимо устанавливать «overprint on» на объекты белого цвета. Это приводит к исчезновению данных объектов.

    - Суммарное количество краски при печати на листовых печатных машинах:

- для мелованных бумаг (глянцевых, матовых) оптимальное значение должно быть до 340%;

- для всех остальных типов бумаг и картонов – максимальное  280 %.

    - Все объекты должны быть внедрены в PDF файл, т.е. PDF файл не должен содержать подлинкованных объектов и OPI-объектов.

    - Вся служебная инфомация в файлах должна располагаться на расстоянии не ближе 5мм от обрезного формата издания (TrimBox).

  - Требования к файлам для выборочного лакирования, конгревного и горячего тиснения фольгой, вырубки продукции

    - При наличии выборочного лакирования, конгревного или горячего тиснения фольгой, вырубки в материалах, сдаваемых в типографию, должны быть в отдельном файле, в котором будет черно-белое векторное изображение.

    - Шрифты в файлах для выборочного лакирования, тиснения, вырубки должны быть преобразованы в кривые. Контур штампа должен быть выполнен в отдельном слое и быть сгруппирован.

    - В файлах на вырубку, ножи разных видов (перфорационные, биговочные, режущие) должны быть обозначены разными цветами.

    - Если в производство продукции включен процесс нанесения выборочного УФ-лака, то необходимо приложить файл, содержащий залитый контур лакировки, поставленный в верстке на то же место по координатам, где должна быть лакировка на физическом изделии, контур лакировки должен перекрывать изображение не менее чем на 0,3-0,5 мм.

- Требования к верстке и подготовке изображений

  - Общие требования к публикациям

    - Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания. Линейный размер файла должен соответствовать дообрезному формату полосы (по 5 мм за обрез с каждой стороны) и иметь контур обрезного формата (trimbox должен быть идентичен значениям обрезного формата печатного изделия).

    - В случае предоставления файлов в программе Верстки, Заказчиком должны быть предоставлены все используемые шрифты, файлы растровых и векторных изображений используемых в верстке.

    - Минимальная толщина линий (или областей, образуемых линию) не должна быть меньше, рекомендованных в таблице.

|  | Офсетная печать | Трафарет (УФ-лак) | Тиснение / конгрев |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная толщина одноканальной линии | 0,15 pt (0,055 мм) | 0,6 pt (0,20 мм) | 1,0 pt (0,35 мм) |
| Минимальная толщина линии, окрашенной в более чем одну краску | 0,45 pt (0,15 мм) | 1,0 pt (0,35 мм) |  |
| Минимальная толщина негативных линий (выворотки) для трех и более красок | 0,75 pt (0,27 мм) | 1,0 pt (0,35 мм) | 1,5 pt (0,5 мм) |

    - Минимальный размер текста не должен быть меньше, рекомендованного.

|  | Офсетная печать | Трафарет (УФ-лак) | Тиснение / конгрев |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный размер одноканального текста | 5 pt | От 9 pt (рубленный) | От 8 pt (рубленный) |
| Минимальный размер текста, окрашенного более чем в одну краску | От 8 pt (рубленный) | ––– | ––– |
| Минимальная толщина негативных линий (выворотки) для трех и более красок | От 9 pt (рубленный) | Текст вывороткой для одной краски: 12 pt (рубленный) | Текст вывороткой для одной краски: 12 pt (рубленный) |

    - Файлы обложек изданий должны быть свёрстаны и записаны разворотом (стр. 4-1, стр. 2-3), при этом обложки изданий, которые брошюруются на КБС (обложки «с корешком»), должны учитывать размер (ширину) корешка, который уточняется у менеджера и зависит от объёма издания и типа бумаги. При этом линейный размер файла обложки должен соответствовать размеру обложки в развороте до обреза и иметь установки контура trimbox:

- для обложки КБС и ВШРА – по 5 мм по периметру;

- для обложки Твердого переплета – по 15 мм по периметру.

Например, если обрезной формат издания 210х297 мм, а толщина корешка 5 мм, то формат обложки в развороте должен быть 425х297 мм (210+5+210=425). При этом, на внутреннем развороте (на обороте обложки), в месте корешка должно быть белое поле размером на 10 мм больше размера корешка (+ 5мм влево + толщина корешка +5 мм вправо).

Корешок и места биговки (при наличии клапанов), а для Твердого переплета – места расставов, должны быть отмечены метками толщиной 0,5pt, 100% Black, находящимися на расстоянии 3 мм от обрезного формата обложки.  (Звоните, если есть вопросы!)

2.1.6.	Если для детали издания предусмотрена биговка/фальцовка (например, для суперобложки), то в макете должны присутствовать метки фальцовки и биговки, расположенные на расстоянии 3мм от обрезного формата издания.

  - Работа со смесевыми цветами

    - Определение цвета может производиться только по каталогам систем смешения цветов. Для определения смесевого цвета используются веера «PANTONE Formula Guide», соответствующие типу бумаги.

    - Элементы изображения, печатающиеся краской Pantone не должны задаваться «overprint» (печать поверх запечатанного). Исключения могут составлять только металлизированные цвета (87х, 8ххх) с размером не более 3-5 мм.

    - Не допускается печать «overprint» по Pantone-цветам другими красками (исключение составляют только металлизированные цвета и Black).

    - Черный текст размером менее 10 pt должен печататься поверх фона без выворотки (режим «overprint»), не используйте составной черный.

  - Шрифты

    - Все используемые в макете шрифты должны быть шрифтами Type I, TrueType, OpenType.

    - Недопустимо использование системных шрифтов или шрифтов с названиями, соответствующими системным шрифтам (Arial, Times New Roman, Chicago, Courier, Helvetica, Palatino и т.д.). Если в верстке используются такие шрифты, то они должны быть преобразованы в кривые.

    - Недопустимо использование несуществующих начертаний.

Начертания Bold, Italic, Outline и т.д. должны отображаться средствами самого шрифта, а не программы верстки. Многие программы умеют их имитировать начертания, что недопустимо – т.к. такие шрифты заменяются на подходящие по начертанию.

    - Запрещается использование функций All caps и Small caps (капитель) для перевода строчных букв в заглавные и наоборот. Все тексты, размещаемые в верстке, должны быть набраны в соответствующем регистре клавиатуры.

    - В программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw - все текстовые блоки  должны быть переведены в кривые.

  - Треппинг

    - Треппинг – применяемая на допечатной стадии полиграфического процесса при изготовлении макета процедура утолщения контуров плашек на определенную величину для предотвращения образования зазоров на стыке двух областей разного цвета и возникновения несовмещения при печати типографскими красками.

    - Значение треппинга зависит от величины допустимого несовмещения красок при печати и может составлять от 0,2pt до 0,3pt:

– для обложек и бумаги плотностью свыше 130 г – 0,2 pt

– для полос блока, печатающихся на бумаги плотность до 130 г  – 0,25 pt.

– для работ, печатающихся в несколько прогонов (для печати продукции в 6 и более красок) – 0,30 pt.

    - При использовании Pantone-цветов необходимо применять технологию треппинга «заведение светлой краски под темную».

К темным Pantone-цветам относятся:

- цвета Pantone, в состав которых входит от 30% черной краски (темные цвета);

- непрозрачные кроющие краски с номерами 871 по 877 включительно по вееру Pantone, а также цвета с их участием (например, смесевые Pantone-краски с номерами 8xxx по вееру Pantone Metallic);

- кроющие белила.

  - Требования к подготовке изображений

    - Разрешение изображений должно быть не ниже величины линиатуры растра умноженной на коэффициент 1,44. Рекомендуемое минимальное разрешение – 250 dpi.

    - Разрешение растровых Bitmap-изображений должно составлять не менее 600 dpi (рекомендуется – 1200dpi).

    - Применяемая линиатура растра определяется качеством используемой бумаги и возможностями печатной машины:

Для мелованных бумаг – 150 или 175lpi (по умолчанию линиатура 175lpi);

Для газетных, офсетных бумаг и бумаг без мелованного покрытия – 102, 120, 133 lpi соответственно.

    - Воспроизводимый интервал градаций:

- пределы воспроизводимых значений градации изображения: 2-97%

- самый светлый участок растрового изображения: не менее C2-M2-Y2-K0

- Рекомендации к верстке и подготовке изображений

    - Величина информации на вылет должна составлять не менее 5 мм, т.е. элементы, расположенные "навылет", должны выходить за края страницы на 5 мм;

    - Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, не должны подходить к краю страницы (обрезному формату) ближе, чем на 5 мм. При наличии рамок на полосах – рекомендуется расстояние не менее 10 мм от обрезного формата.

    - Все значимые элементы не должны быть расположены ближе 5 мм к корешку (при скреплении на скобу - внакидку и при шитье нитками) и 10 мм при КБС;

    - Верстая обложку на КБС, корректно рассчитайте толщину корешка (или обратитесь к менеджеру типографии).

Расчет толщины корешка осуществляется на основании толщины бумаги. Полученное значение корешка округляется в большую сторону до целого числа мм.

    - Для продукции с клеевым скреплением необходимо учитывать влияние корешка на «разворотные» изображения.

Для получения хорошего совмещения при разворотных сюжетах (например, для 1-ой полосы блока и 2-ой полосы обложки) необходимо учитывать боковую промазку, которая служит для увеличения прочности скрепления обложки с блоком (боковая промазка проходит на уровне 6 мм).

Таким образом, предполагаемая линия совмещения рекламы должна быть смещена:

– для 2-ой полосы обложки – на 6,0мм в левую сторону от корешка;

– для 1-ой полосы блока –  на 6,0мм в правую сторону от корешка.

    - При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования:

- не рекомендуется  использование тонких линий совмещаемых в развороте

- не рекомендуется использование совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов

- не рекомендуется использование распашных объектов расположенных с наклоном.

Переходящие линии из одной страницы на другую, могут иметь максимально допустимые отклонения позиционирования изображения (линий, плашек) – до 2,0 мм.

    - Для всех 100% черных элементов с размером более 10х10 мм рекомендуется устанавливать композитный черный цвет. Композитный черный цвет – C50% M40% Y40% K98% или C70% M60% Y60% K98%.

Краска Black зачастую не имеет достаточной кроющей способности, и Вы рискуете получить «прозрачный» элемент, сквозь который будет проглядывать фон, если Black отпечатан c включенным overprint-ом (режим по умолчанию).

    - При печати 100% плашек металлизированными и флуоресцентными красками рекомендуется использовать подложку из растровой сетки триадной краски с процентным содержанием, указанным в таблице №1 и №2.

Таблица 1. Рекомендуемые подложки для флуоресцентных красок (PMS 801-814)

| Pantone | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyan | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magenta |  |  |  |  | 15% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20% | 10% |
| Yellow |  | 10% | 20% | 20% |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |
| blacK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Рекомендуемые подложки для металлизированных красок (PMS 871-877)

| Pantone | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yellow | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| blacK |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |

    - Генерация черной краски

При использовании способа UCR процент вычитания красок составляет 20-30% при максимально допустимом значении растровой точки черной краски: 95% (листовая печать, мелованная и офсетная бумага)

При использовании способа GCR процент замены серой компоненты красок составляет 70% при максимально допустимом значении растровой точки черной краски: 95% (листовая печать, мелованная и офсетная бумага)

Изображения, имеющие нейтральный серый цвет следует делить с максимальным замещением серой компоненты черным цветом.

- . Проверка файлов.

Файлы, передаваемые в типографию «Ульяновский Дом печати» должны быть проверены на корректность их создания и отвечать всем требованиям, изложенным выше. В случае несоответствия требованиям, типография не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть при печати заказа.

  - Типография осуществляет проверку файлов только на основные требования типографии и не несет ответственности за ошибки набора, верстки, дизайна и сюжетные технологические ограничения, такие как:

- Отсутствие вылетов, расположение важных элементов близко к обрезному краю, корешку, расставам, загибке.

- Расположение элементом на ложных разворотах, в том числе и косые линии, их несовмещение.

- Лишние объекты, перешедшие с соседней полосы.

- Не аккуратность верстки и позиционирования изображений.

- Предоставленные в СМУК смесевые краски (spot).

- И другие, отличные от рекомендаций изложенных выше.

  - Подтвержденные Заказчиком файлы с перечисленными в п. 4.1. замечаниями принимается типографией – как есть и идут в печать. Несоответствия печатной продукции, вызванные несоблюдением рекомендаций раздела 3 не являются ответственностью типографии.

  - Для того, чтобы обезопасить себя от некорректности подготовки файлов рекомендуется перед сдачей материала в типографию проверить PDF файл на наличие сбоев и ошибок и провести проверку встроенной в Acrobat Professional функцией «Preflight» или провести проверку специализированным программным обеспечением.

  - Применение формата PDF/X−1a и его обязательная проверка встроенными средствами устраняет наиболее распространенные ошибки при подготовке файлов.

  - В случае обнаружения ошибок при проверке указанных выше параметров электронный оригинал-макет будет возвращен на доработку заказчику или направлен на доработку в отдел допечатной подготовки Типографии, что в обоих случаях может привести к срыву сроков сдачи тиража заказчику и увеличению стоимости заказа.

- .  Требования к цветопробе

5.1. Цветопробой является оттиск, изготовленный на специализированном оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом.

5.2. В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) цветопробы в формате 1:1.

5.3. На цветопробном оттиске обязательно присутствие контрольных шкал.

5.4. Если цветопроба получена без учета требований к предоставляемым материалам, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного.

5.5. Оттиски с принтера или цифровой машины цветопробой не являются.

5.6. При внесении исправлений в файлы после изготовления цветопробных оттисков (корректировка цвета каких-либо элементов), данный оттиск цветопробой служить не может!

5.7. При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:

a)  не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;

b) оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках;

c) цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.

Таким образом, типография не может гарантировать 100% соответствие цветопробе.